毕业设计任务书

毕设题目：“XZ”水闸拆除重建工程

指导老师：      樊晶晶、刘林杰

学生姓名：          张旭

专业班级：        水工2班

起止时间：2026年3月27日

至2026年6月1日

系 主 任：

目   录

1.毕业设计目的	3

2.设计成果及具体要求	3

3.时间安排	4

4.基本资料	5

5.设计资料	5

6.基本设计任务与有关提示	6

7.参考文献	6

1 毕业设计目的

本毕业设计是本专业教学大纲所规定的重要教学内容，是学生在校期间进行最后一次理论结合实际的较全面和基本的训练，是对几年来所学知识的系统运用和检验，也是走向工作岗位之前的最后一次的过渡性练兵。通过这次毕业设计要求达到以下基本目的。

1、巩固、加强、扩大和提高以往所学的有关基础理论和专业知识；

2、培养学生综合运用所学的知识以解决实际工程问题的独立工作能力，并初步掌握进行水利枢纽和水工建筑物的设计思想、设计程序、设计原则、步骤和方法；

3、培养学生使用有关设计规范、手册、参考文献以及分析计算、绘图、概算和编写设计说明书等项能力的基本技能训练；

4、通过毕业设计使学生了解我国现行的基本建设程序，建立工程设计的技术和经济的政策正确观点；

5、因此，要求每个同学在长达12周的毕业设计中，抓紧时间，遵守纪律，努力学习工作，认真踏实，一丝不苟，实事求是，举一反三，充分发挥个人的主动性和创造性，独立的和高质量的完成本次设计，以便在今后的生产实践中当一名出色的工程师，为我国的水利事业是国民经济的基础设施和基础产业而做出贡献。

2 设计基本要求

(1) 设计者必须发挥独立思考能力，创造性地完成设计任务，在设计中应遵循设计规范，尽量利用国内外先进技术与经验；

（2）设计者对待设计计算、绘图等工作应具有严肃认真一丝不苟的工作作风，以使设计成果达到较高的水平；

（3）设计者必须充分重视和熟悉原始资料，明确设计任务，在规定时间内圆满完成要求的设计内容，设计成果:水闸毕业设计报告，A3图纸4-5份（文本和电子版）

3 设计成果及具体要求

3.1 设计成果

设计成果包括：

1、水闸毕业设计报告

2、图纸水闸平面图

3、水闸纵剖面图

4、水闸横剖面图

5、上下游连接建筑物剖面图

6、闸室钢筋图

3.2 设计成果具体要求

3.2.1.设计说明书编写原则：

（1）按章节叙述，先拟好提纲再编写，要体现出清晰的设计思路；

（2）包括基本资料和基本数据；

（3）说明设计标准、设计情况及设计依据；

（4）阐述设计思想、原则及方法（包括所采用的基本理论和公式说明，采用条件及原因，所考虑问题的各项因素）

（5）对具体设计要说明设计的前提、设计原理、方法、主要步骤、主要过程及阶段性成果、最后成果，成果尽量以表格的形式给出；

（6）对成果的分析及结论：对成果的分析一定要有分析和判断，给以评价，分析存在问题的原因和改进措施；

（7）要求简明扼要，思路清晰，用语简练。

3.2.2.图纸绘制说明：

要求图面布置合理，设计正确，整洁清晰，图的比例、线条、标注、尺寸、符号和说明等均按工程制图标准。

4 时间安排

2026.3.25——2026.4.10：完成“XZ”水闸重建的设计依据，并确定好水闸等级及规模以及闸孔宽度和墩顶高程确定。

2026.4.11——2026.4.25：完成水闸的消能防冲计算、闸基渗流计算、闸室稳定计算、闸室结构计算。

2026.4.26——2026.5.10：完成水闸平面图、纵剖面图、闸室横剖面图、两岸连接建筑物剖面图、闸室钢筋图。

2026.5.11——2026.5.15：整理完成毕业设计格式等细节问题，至此毕业设计完毕，并准备好答辩。

5 基本资料

- 5.1工程资料

工程概况

“XZ”水闸位于滏阳河上，水闸在非汛期下闸蓄水、灌溉，汛期提闸泄洪。现状水闸建设年代久远，老化损坏现象严重，已无法正常蓄水且存在较大行洪隐患，本次设计对其进行拆除重建。闸址所在滏阳河河段，河道防洪设计标准为20年一遇。

设计资料

20年一遇设计流量：174m³/s，相应闸下设计水位77.52m；

正常蓄水位高程：76.60m；

设计闸底板高程：73.10m；

闸址现状地面高程：约78.80m；

闸址所在河道设计指标：河口地面高程约78.80m，复式断面，河道设计底宽20m，河道设计边坡1：2，滩地设计高程75.00m、滩地平均宽度8.5m，闸址河段设计纵坡1/1410；

主河槽糙率系数n为0.03、滩地糙率系数n为0.06；

重建水闸采用钢筋混凝土结构，闸门采用平面钢闸门，闸室下游设交通桥。

抗震设计烈度

地震动峰值加速度为0.20g，地震基本烈度为Ⅷ度。

工程地质条件

根据勘察结果场地内揭露的土层为第四系全新统冲洪积（al+plQ42）的细砂、砂壤土、壤土、卵石（土）和第四系下更新统冰水沉积（fglQ1）粘土及中砂。

闸基础座于卵石（土）中，其承载力为300kpa，闸基础与卵石（土）的摩擦系数建议取值为0.50。

卵石（土）（al+pl Q42）: 杂色，中密、密实，饱和，主要为紫红色、棕黄色砂岩和石英砂岩，少量青灰色灰岩，多呈椭圆状、次椭圆状、次棱角状，卵石粒径2-20cm不等，一般粒径3-8cm，层中充填壤土、紫红色粘土、砾砂及姜石，卵石含量约50-80%不等，该层厚度为7.00-11.10m，层底高程为60.11-62.07m。

根据钻探、土工试验和工程经验综合给出了卵石（土）的物理力学性质指标建议值，建议值见下表。

物理力学性质指标建议值表

| 岩性 | 含水率 | 密度 | 干密度 | 孔隙比 | 液性 指数 | 压缩 系数 | 压缩 模量 | 饱和快剪 |  | 渗透 系数 | 承载力特征值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ω | ρ | ρd | e | Il | a1-2 | Es1-2 | Cq | φq | k | fak |
|  | % | (g/cm3) | (g/ cm3) |  |  | (MPa-1) | (MPa) | (kPa) | (°) | cm/s | (kPa) |
| 第2层卵石（土） | 18.6 | 2.05 |  | 0.756 |  |  | 30 （变形） | 0.0 | 35.0 | 8.35-02 | 300 |

- 5.2设计参考文献

[1]林水生，汪世鹏，杨伟，冉隆田，陈彦生.中小型水闸工程简明技术指南[M].北京：中国水利水电出版社，2012.

[2]陈宝华，张世儒等.水闸[M].北京：中国水利水电出版社，2003.

[3]刘细龙，陈福荣.闸门与启闭设备[M].北京：中国水利水电出版社，2003.

[4]吕希宏，宋家东.水闸施工技术[M].河南郑州：黄河水利出版社，2013.

[5]吴持恭.水力学第四版（上、下册）[M].北京：高等教育出版社，2007.

[6]马文英，宿辉，张红光.水工建筑物[M].北京：中国水利水电出版社，2015.

[7]中华人民共和国水利部.水闸设计规范：SL265-2016.[S].北京：中国水利水电出版社，2016.

[8]谈松曦.水闸设计[M].北京：水利电力出版社，1986.

[9]河海大学，武汉大学，大连理工大学，郑州大学.水工钢筋混凝土结构学（第四版）[M].北京：中国水利水电出版社，2009.

[10]丁秀英.张梦宇.水闸设计与施工（第二版）[M]，北京：中国水利水电 出版社，2015.

[11]LucaC,GiadaV,LuigiC,etal.Mathematicalandnumericalmodellingof rapid transients at partially lifted sluice gates[J].Advances in Water Resources,2023,181.

[12]ZhouM,LiT,DingY, et al.ExperimentalResearchon theConveyance Capacity of a Sluice Project[J].IOPConference Series: Earth andEnvironmental Science,2018,186(5):012018-012018.

6设计任务  ：

设计题目：“XZ”水闸拆除重建工程设计

具体任务：

设计内容：完成重建“XZ”水闸的水利计算、稳定计算、结构计算等；

设计图纸：水闸平面图、纵剖面图、闸室横剖面图、两岸连接建筑物剖面图、闸室钢筋图等；

设计说明书：说明水闸设计依据、水闸等级及规模确定、闸孔宽度和墩顶高程确定、消能防冲计算、闸基渗流计算、闸室稳定计算、闸室结构计算等；

设计工作量：中等

- 设计成果：“XZ”水闸拆除重建工程毕业设计报告、附图